# Anexo C — Caracterización de las líneas 2 (quesos) y 3 (UHT y bebidas)

Kuajo Automation S.A.S. · Proyecto Integrador APM 2026-2 · anexo del informe de avance de la línea 1 (versión B, 11 de octubre de 2026)

Para qué sirve este anexo. El enunciado pide identificar recetas, parámetros, secuencias, calidad y trazabilidad para cada línea. El informe principal desarrolla a detalle la línea 1 (yogures); este anexo trae la caracterización de las líneas 2 y 3, que el informe resume en sus secciones 8 y 9. Según el orden recomendado, la línea 3 (UHT) es la Fase 2 y la línea 2 (quesos) la Fase 3. Las cifras económicas de estas líneas (precio, inversión, VPN y TIR) están en la sección 8.3 del informe principal y en la hoja Lineas_2_3 del libro Excel; aquí no se repiten para evitar versiones distintas.

## Recetas de las líneas 2 y 3

Línea 2: quesos (lote = 1 tina de cuajado de 10.000 L)

| Ref. | Producto y envase | Formulación clave | Proceso y parámetros | Lo que la hace distinta | Calidad y trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Queso campesino fresco, bolsa al vacío de 500 g | Leche pasteurizada con ~3 % de grasa, cloruro de calcio, cuajo, agua de lavado, sal al 1,9 % sobre la cuajada | Pasteurización a 72 °C por 15 s; cuajado a 35 °C por ~45 min; corte; lavado; desuerado; salado; moldeo; prensado de 45 min | Proceso corto con sal y prensado; rendimiento de ~12–14 kg por cada 100 L | Humedad, sal, peso, vida útil de ~20 días |
| Q2 | Queso doble crema, bloque de 2,5 kg al vacío | Mezcla de leche fresca (≈ 54 %) y leche ácida (≈ 46 %) hasta 48 °D, cuajo y sal al 1,5 % | Mezcla a 48 °D; cuajado a 30 °C; calentamiento hasta 42–45 °C; desuerado; cocción e hilado a 70–75 °C; moldeo en caliente; enfriamiento en agua y en cámara | Operación de hilado (control de temperatura y pH críticos); bloque pesado | Elasticidad y fundido, pH de hilado, peso del bloque |
| Q3 | Cuajada, bolsa de 500 g | Leche entera (3,2–3,5 % de grasa), cloruro de calcio, cuajo; sin sal o con sal mínima | Pasteurización a 72 °C por 15 s; cuajado a 33 °C por ~30 min; corte en cubos grandes; desuerado parcial y suave; moldeo sin prensa, escurrido por gravedad de 90 min; enfriamiento rápido a 4 °C; empaque | Humedad alta (≈ 65–70 %), rendimiento más alto (~16–18 kg por cada 100 L), no se prensa ni se sala; vida útil corta (~8–10 días), así que exige FIFO estricto y despacho prioritario | Humedad, textura, recuento microbiológico, temperatura de la cadena de frío, fecha de vencimiento |

Diferenciación de la cuajada (Q3) frente al queso campesino (Q1). Aunque comparten el cuajado, la cuajada sigue otra secuencia: no se sala ni se prensa, se corta en cubos grandes y se escurre por gravedad. También cambia la programación, porque su vida útil de 8–10 días exige despacho prioritario, y la trazabilidad, que debe controlar el vencimiento.

Línea 3: leche UHT y bebidas lácteas (lote = 1 tanque de preparación de 15.000 L)

| Ref. | Producto y envase | Formulación clave | Proceso y parámetros | Lo que la hace distinta | Calidad y trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Leche entera UHT, caja aséptica de 1 L, 12 por caja | Leche estandarizada al 3,0 % de grasa | Precalentamiento a 75 °C; homogeneización a 200/50 bar; UHT a 140 °C por 4 s; tanque aséptico; llenado aséptico | Referencia de mayor volumen; proceso continuo dentro del lote | Esterilidad comercial (incubación), grasa, sellado de la caja |
| U2 | Leche deslactosada semidescremada UHT, caja de 1 L | Leche al 1,5 % de grasa y enzima lactasa | Hidrólisis con lactasa en tanque a 4–6 °C por 12–18 h; homogeneización; UHT a 140 °C por 4 s | Retención larga en tanque (programación); análisis de lactosa residual antes de liberar | Lactosa residual, grasa, esterilidad |
| U3 | Bebida láctea achocolatada UHT, caja de 200 mL con pitillo, paquete de 24 | Leche semidescremada, 1,2 % de cacao, 6 % de azúcar, carragenina | Mezcla de polvos con mezclador de alto corte a 60 °C e hidratación de 20 min; homogeneización a 200/50 bar; UHT a 142 °C por 5 s | Etapa de disolución; formato pequeño a alta velocidad; empaque termoencogible | Sedimentación del cacao, viscosidad, pitillo, esterilidad |

## 8. Especificación detallada de la línea de quesos

La línea de quesos recibe 60.000 L/día de leche y entrega ≈ 7.470 kg/día de producto en 3 recetas: 7.425 bolsas de Q1 queso campesino, 832 bloques de Q2 queso doble crema y 3.366 bolsas de Q3 cuajada. Es una celda de proceso por lotes con rutas múltiples (en términos de ISA-88). Las 3 recetas comparten la preparación, el tratamiento térmico, las tinas de cuajado, el corte y desuerado, el moldeo, el enfriamiento, el empaque, la inspección y los robots. Cada una activa además los equipos o fases que solo ella necesita: prensado (Q1), leche ácida y cocción-hilado (Q2), y escurrido por gravedad sin prensa (Q3).

Los valores son parámetros de diseño típicos de la industria quesera colombiana para el caso académico. Se validarán con la visita industrial, las fichas técnicas de los productos, la normativa sanitaria aplicable y el modelo de simulación.

Equipos de la línea y su uso por receta

| Tag | Equipo | Dato de diseño | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-311 | Tanque de recepción, estandarización y preparación de leche, con agitador y celdas de carga | 10.000 L | Sí | Sí; mezcla las corrientes dulce y ácida hasta la acidez de receta | Sí |
| Q-312 | Tren térmico: intercambiador de placas, tubo de retención, válvula de desvío y enfriamiento | 10.000 L/h; 72 °C por 15 s | Sí | Sí, para ambas corrientes | Sí |
| Q-313 | Tanque de leche ácida encamisado (fermentación con cultivo mesófilo) | 10.000 L; 30 °C | No | Sí | No |
| Q-321 a Q-323 | Tinas de coagulación encamisadas, con liras automáticas, agitación lenta, temperatura y acidez en línea | 10.000 L cada una | Sí | Sí | Sí |
| Q-324 | Sistema de corte y agitación de cuajada con velocidad programable | Liras de 2–20 rpm | Sí, grano de 1,5–2 cm | Sí, grano de 2–3 cm | Sí, cubos de 3–4 cm |
| Q-325 | Tamiz y tambor de desuerado, con tanque de suero y caudalímetro | 15.000 L/h de suero; tanque de 30.000 L | Sí | Sí | Sí |
| Q-326 | Mesa de preprensado, salado y porcionado, con alimentación de moldes | 1.500 kg/h de cuajada | Sí | No | Sí |
| Q-327 | Prensa neumática de moldes múltiples, con fuerza, tiempo y volteo configurables | 60 moldes de 10 kg por ciclo (600 kg); ciclo de 45 min | Sí | No | No; escurrido por gravedad |
| Q-328 | Cocedor-hilador de doble tornillo con control de temperatura, par y velocidad de amasado | 1.000 kg/h de masa | No | Sí | No |
| Q-329 | Estación de moldeo, volteo y escurrido, con racks de moldes múltiples | 150 moldes de 10 kg | Sí | Sí, moldeo en caliente | Sí, escurrido de 90 min |
| Q-331 | Túnel de enfriamiento por aire y tanque de agua fría, con registro continuo de temperatura | 800 kg/h a 2 °C; tanque de 3.000 L a 10 °C | Sí, túnel | Sí, agua y luego cámara | Sí, túnel |
| Q-332 | Empacadora termoformadora al vacío, con codificador y etiquetadora | 500 g: 8 bolsas por ciclo × 6 ciclos/min = 2.880 bolsas/h · 2,5 kg: 4 bloques por ciclo × 4 ciclos/min = 960 bloques/h | Sí, al vacío | Sí, al vacío | Sí, termosellada |
| Q-333 | Estación de inspección: pesadora dinámica, detector de metales y visión | 3.000 unidades/h | Sí | Sí | Sí |
| Q-334 | Celda robotizada: robot sanitario de moldes y robot de encajonado y paletizado | Hasta 240 cajas/h | Sí | Sí | Sí |
| CIP-300 | Estación CIP de tinas, tuberías, desuerado, hiladora y empacadora | 3 circuitos simultáneos | Sí | Sí; programa reforzado en la hiladora | Sí |

### 8.1 Ingredientes, formulación, cantidades y dosificación

Cada lote parte de 10.000 kg de leche o de mezcla en una tina de cuajado. Las recetas se diferencian por la acidez de partida, la dosificación de cloruro de calcio y cuajo, el salado y la ruta después del desuerado. Q1 se sala y se prensa, Q2 se coagula sobre una mezcla ácida y se hila, y Q3 se sala muy poco y conserva la humedad.

Q1 — Queso campesino fresco (leche por lote = 10.000 kg; producto final = 1.250 kg)

| Ingrediente | Función | % o criterio de receta | kg por lote | Cómo se dosifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leche estandarizada y pasteurizada (3,0 % de grasa) | Base láctea | 100 % | 10.000 | Caudalímetro másico FT-311 y celdas de carga WT-311 |
| Cloruro de calcio (en solución al 40 %) | Restituye la aptitud de coagulación después de pasteurizar | 0,025 % sobre la leche | 2,5 | Solución preparada en skid; dosificación másica en la tina |
| Cuajo líquido (fuerza 1:10.000) | Coagulación enzimática | ≈ 10 mL por 100 L; se ajusta con la prueba de coagulación | ≈ 1,0 L | Microdosificador; lote y vencimiento escaneados |
| Agua potable de lavado a 35 °C | Baja la acidez y ajusta la humedad | 10 % sobre la leche | 1.000 | Caudalímetro de agua a la tina |
| Sal | Sabor, control de humedad y conservación | 1,9 % (1,8–2,0) sobre el peso de la cuajada | ≈ 23 | Dosificador gravimétrico sobre la cuajada desuerada en Q-326 |

Composición final de Q1: ≈ 55 % de humedad, ≈ 20 % de grasa y 1,9 % de sal. Rendimiento: 12,5 kg por cada 100 L. Un lote rinde ≈ 2.475 bolsas de 500 g, con un 1 % de merma, y genera ≈ 8.750 kg de suero dulce más 1.000 kg de agua de lavado.

Q2 — Queso doble crema (mezcla por lote = 10.000 kg; producto final = 1.050 kg)

| Ingrediente | Función | % o criterio de receta | kg por lote | Cómo se dosifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leche fresca pasteurizada (16–18 °D) | Corriente de baja acidez | 54,4 % de la mezcla | 5.440 | Q-311, con medición de masa y acidez |
| Leche ácida pasteurizada (80–90 °D) | Ajusta la acidez para la coagulación ácido-enzimática y el hilado | 45,6 % de la mezcla | 4.560 | Desde Q-313; la proporción la calcula el PLC por balance de acidez |
| Cultivo mesófilo para la leche ácida | Acidifica la leche en Q-313 | ≈ 0,01 % sobre la leche ácida | ≈ 0,5 | Puerto de inoculación de Q-313 y escaneo del lote |
| Cuajo líquido (fuerza 1:10.000) | Coagulación enzimática | ≈ 9 mL por 100 L | ≈ 0,9 L | Microdosificador con trazabilidad de lote |
| Sal | Sabor y regulación de humedad | 1,5 % sobre el peso de la masa | ≈ 17 | Dosificación gravimétrica antes del hilado |
| Crema (si la grasa de la mezcla queda bajo 3,3 %) | Ajusta grasa y plasticidad | Según estandarización | 0 por defecto | Caudalímetro másico desde el tanque de crema |

La proporción de leche fresca y ácida sale del cuadrado de Pearson: (85 − 48) / (85 − 17) = 54,4 % de leche fresca para llegar a 48 °D. Composición final de Q2: ≈ 46 % de humedad, ≈ 25 % de grasa y 1,5 % de sal. Rendimiento: 10,5 kg por cada 100 kg de mezcla. Un lote rinde ≈ 416 bloques de 2,5 kg y ≈ 8.970 kg de suero ácido-dulce.

Q3 — Cuajada (leche por lote = 10.000 kg; producto final = 1.700 kg)

| Ingrediente | Función | % o criterio de receta | kg por lote | Cómo se dosifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leche entera estandarizada y pasteurizada (3,3 % de grasa) | Base láctea | 100 % | 10.000 | FT-311 y WT-311 |
| Cloruro de calcio (en solución al 40 %) | Mejora la firmeza del coágulo | 0,02 % sobre la leche | 2,0 | Solución preparada y dosificada de forma automática |
| Cuajo líquido (fuerza 1:10.000) | Coagulación rápida | ≈ 11 mL por 100 L | ≈ 1,1 L | Microdosificador con escaneo de lote |
| Sal (opcional) | Ajuste sensorial | 0,3 % sobre la cuajada | ≈ 5 | Dosificación gravimétrica en Q-326, antes del moldeo |

Composición final de Q3: ≈ 68 % de humedad (65–70 %) y sal mínima. Rendimiento: 17 kg por cada 100 L, el más alto de la línea porque no se prensa. Un lote rinde ≈ 3.366 bolsas de 500 g y ≈ 8.300 kg de suero dulce.

### 8.2 Parámetros de receta, temperaturas y tiempos de procesamiento

Estos son los parámetros de la receta maestra de cada producto. El PLC los recibe del SCADA o del MES al iniciar el lote y ejecuta las mismas fases con consignas distintas. Las fases exclusivas (ajustar acidez, prensar, hilar, escurrir por gravedad) se habilitan o se omiten según la receta.

| Parámetro (tolerancia) | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- |
| Acidez de la leche antes del proceso | 16–18 °D | Leche fresca: 16–18 °D · leche ácida: 80–90 °D | 16–18 °D |
| Acidez objetivo de la mezcla en la tina | 18–20 °D (sin acidificar) | 48 °D (45–52 °D) | 18–20 °D (sin acidificar) |
| Pasteurización (temperatura y retención) | 72 °C (−0/+2) · 15 s | 72 °C (−0/+2) · 15 s para ambas corrientes; la ácida se pasteuriza antes de fermentar | 72 °C (−0/+2) · 15 s |
| Adición de cloruro de calcio | A 35 °C, antes del cuajo | No se usa: la acidez de la mezcla favorece la coagulación | A 33 °C, antes del cuajo |
| Temperatura de cuajado | 35 °C (±1) | 30 °C (±1) | 33 °C (±1) |
| Mezcla después del cuajo | 3 min a 20 rpm, luego reposo | 2 min suave, luego reposo | 3 min, luego reposo |
| Criterio de fin de coagulación | Corte limpio; ≈ 45 min (máx. 60 min) | Acidez del suero de 35–38 °D; ≈ 35 min | Corte limpio; ≈ 30 min (máx. 40 min) |
| Corte | Grano de 1,5–2 cm | Grano de 2–3 cm | Cubos de 3–4 cm para conservar humedad |
| Reposo y agitación del grano | 5 min de reposo y 25 min a 10 rpm | Agitación suave durante el calentamiento | 10 min de reposo y 10 min a 5 rpm |
| Calentamiento de la cuajada | Hasta 37 °C en 15 min | Gradual hasta 43 °C (42–45) en 30 min | No (se mantiene a 33 °C) |
| Desuerado | Retiro del 75 % del suero | Rápido; escurrido de porciones por 10 min | Parcial (60 %) y suave |
| Lavado de la cuajada | 10 % de agua potable a 35 °C | No | No |
| Salado | 1,9 % (1,8–2,0) sobre la cuajada | 1,5 % sobre la masa, antes del hilado | 0,3 % opcional |
| Preprensado o escurrido | Preprensado de 10 min en Q-326 | No; moldeo de la masa caliente | Preprensado de 5–10 min y escurrido por gravedad de 90 min con 2 volteos |
| Prensado | 45 min, presión progresiva hasta 0,3 kg/cm² sobre la cuajada; 1 volteo a los 20 min | No | No |
| Cocción e hilado | No | Cocción a 70–75 °C y amasado de 8–10 min hasta masa lisa, brillante y extensible; prueba de estiramiento en agua a 65–70 °C | No |
| Enfriamiento | Túnel hasta 4–6 °C en 3 h | En molde con agua a 10 °C por 1 h; luego cámara a 4 °C por 12 h | Túnel hasta 4 °C en 2 h |
| Empaque | Bolsa al vacío | Bolsa al vacío | Bolsa termosellada |
| Almacenamiento y vida útil | 2–6 °C · 20 días | 4–5 °C · 30 días | 2–6 °C · 10 días |

Control de las variables críticas. La pasteurización se registra de forma continua (TT-312) y, si la temperatura cae bajo la consigna, la válvula FDV-312 desvía el producto al tanque de balance: es el punto crítico de control. En las tinas, el PLC controla temperatura con un PID sobre la camisa, tiempo, acidez (AT-321 a AT-323) y velocidad de las liras. En Q2, la acidez de la mezcla y la del suero gobiernan las transiciones, y el par del tornillo del hilador (medido en el variador) indica cuándo la masa alcanzó la plasticidad de hilado. Una desviación detiene el avance y deja el lote “en revisión de calidad”.

### 8.3 Secuencias de operación

Las 3 recetas usan el mismo procedimiento ISA-88 con fases habilitadas o deshabilitadas por la receta. La tabla muestra qué hace cada receta en cada paso y cuánto dura; “—” indica que la receta se salta ese paso.

| # | Paso (fase ISA-88) | Equipo | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir la orden y descargar la receta de control con su ID de lote | MES → SCADA → PLC | Sí | Sí | Sí |
| 2 | Verificar permisivos: CIP vigente, ruta libre, moldes y material de empaque disponibles | PLC | Sí | Sí; además, leche ácida lista en Q-313 | Sí |
| 3 | Transferir y estandarizar la leche | Q-311 | 10.000 kg de leche al 3,0 % · 30 min | 5.440 kg de leche fresca + 4.560 kg de leche ácida · 30 min | 10.000 kg de leche al 3,3 % · 30 min |
| 4 | Pasteurizar y enfriar a la temperatura de cuajado | Q-312 | 72 °C por 15 s · a 35 °C | Ambas corrientes a 72 °C por 15 s · mezcla a 30 °C | 72 °C por 15 s · a 33 °C |
| 5 | Ajustar la acidez de la mezcla | Q-311 / Q-321 a Q-323 | — | Hasta 48 °D · 5 min | — |
| 6 | Dosificar cloruro de calcio y cuajo | Q-321 a Q-323 | 2,5 kg de CaCl₂ y ≈ 1,0 L de cuajo · 5 min | ≈ 0,9 L de cuajo · 5 min | 2,0 kg de CaCl₂ y ≈ 1,1 L de cuajo · 5 min |
| 7 | Coagular en reposo | Q-321 a Q-323 | ≈ 45 min | ≈ 35 min | ≈ 30 min |
| 8 | Cortar y reposar | Q-324 | Grano de 1,5–2 cm · 15 min | Grano de 2–3 cm · 10 min | Cubos de 3–4 cm · 15 min |
| 9 | Agitar y, si aplica, calentar | Q-321 a Q-324 | 25 min; hasta 37 °C | Hasta 43 °C · 30 min | 10 min a 5 rpm; sin calentar |
| 10 | Separar el suero y registrar el balance | Q-325 | Retiro del 75 % · 15 min | Drenaje rápido · 15 min | Retiro del 60 % · 10 min |
| 11 | Lavar la cuajada | Q-321 a Q-323 | 1.000 kg de agua a 35 °C · 10 min | — | — |
| 12 | Salar | Q-326 / Q-328 | 1,9 % · ≈ 23 kg | 1,5 % · ≈ 17 kg antes del hilado | 0,3 % opcional |
| 13 | Cocer e hilar | Q-328 | — | ≈ 70 min por lote (1.000 kg/h) | — |
| 14 | Preprensar, porcionar y moldear | Q-326 / Q-329 | Preprensado de 10 min; moldes de 10 kg | Moldeo en caliente; moldes de 4 bloques | Preprensado de 5–10 min; moldes de 10 kg |
| 15 | Prensar o escurrir | Q-327 / Q-329 | Prensado de 45 min con 1 volteo (≈ 1,6 h por lote) | — | Escurrido por gravedad de 90 min con 2 volteos |
| 16 | Enfriar y desmoldar | Q-331 | Túnel · 3 h | Agua a 10 °C · 1 h; cámara · 12 h | Túnel · 2 h |
| 17 | Porcionar, empacar, codificar e inspeccionar | Q-332 / Q-333 | Bolsas de 500 g al vacío · 3,4 h | Bloques de 2,5 kg al vacío · 1,2 h | Bolsas de 500 g termoselladas · 1,6 h |
| 18 | Encajonar y paletizar | Q-334 | 18 bolsas por caja · patrón P4 | 4 bloques por caja · patrón P5 | 12 bolsas por caja · patrón P6 |
| 19 | Almacenar en frío, liberar por calidad y limpiar la ruta | Cámara / MES / CIP-300 | Liberación a las 24 h · CIP estándar | Liberación a las 48 h · CIP reforzado en la hiladora | Liberación a las 24 h · CIP estándar |

Ocupación de equipos por lote: la tina queda ocupada ≈ 3,4 h en Q1, ≈ 2,9 h en Q2 y ≈ 2,4 h en Q3, incluido su CIP. Con 6 lotes diarios, las 3 tinas trabajan ≈ 18 de 48 horas disponibles (≈ 38 %), así que las tinas no son el cuello de botella. El recurso más cargado es la manipulación de moldes: el robot sanitario mueve ≈ 2.200 moldes al día (llenado, volteos y desmolde) y queda ocupado ≈ 60 % de las 16 h. Le sigue la prensa en la franja de la mañana, cuando entran los 3 lotes de Q1. La simulación debe confirmar que la hiladora de Q2 y el escurrido de Q3 no bloquean las mesas de moldeo.

### 8.4 Velocidades y capacidades de producción

La empacadora Q-332 atiende las 3 recetas durante ≈ 6,7 h al día, incluidos los cambios de formato, con un OEE del 75 %. Le queda holgura para crecer en producción. La leche asignada a la línea, en cambio, se usa completa.

| Indicador | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda diaria | 7.425 bolsas de 500 g (≈ 3.710 kg) | 832 bloques de 2,5 kg (≈ 2.080 kg) | 3.366 bolsas de 500 g (≈ 1.680 kg) |
| Producto por lote | 1.250 kg ≈ 2.475 bolsas | 1.050 kg ≈ 416 bloques | 1.700 kg ≈ 3.366 bolsas |
| Lotes por día | 3 | 2 | 1 |
| Leche consumida por día | 30.000 kg | 20.000 kg (10.880 de leche fresca y 9.120 de leche ácida) | 10.000 kg |
| Capacidad nominal de la tina | 10.000 L | 10.000 L | 10.000 L |
| Velocidad nominal de empaque | 2.880 bolsas/h (48/min) | 960 bloques/h (16/min) | 2.880 bolsas/h (48/min) |
| Horas de empaque al día (con OEE del 75 %) | 3,4 h | 1,2 h | 1,6 h |
| Takt time (840 min disponibles) | 6,8 s por bolsa | 60,6 s por bloque | 15,0 s por bolsa |
| Cajas por hora al ritmo nominal · cajas por día | 160 · 413 | 240 · 208 | 240 · 281 |
| Pallets por día | 5,7 | 2,5 | 3,1 |
| Tiempo de ciclo del lote (de la leche a la cámara) | ≈ 9 h | ≈ 18 h, más las 16 h previas de la leche ácida | ≈ 7,5 h |

El total de leche es 60.000 kg/día, igual a lo asignado a la línea, y la producción total es ≈ 7.470 kg/día. Q2 es la receta de ciclo más largo, porque su leche ácida se prepara el día anterior y el bloque debe enfriarse 12 h antes de empacarse.

### 8.5 Envase: presentación, capacidad y geometría

| Atributo | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- |
| Envase primario | Bolsa multicapa PA/PE formada en la termoformadora, al vacío | Bolsa multicapa PA/PE al vacío | Bolsa de grado alimentario termosellada (sin vacío, para no deformar la pieza) |
| Contenido nominal | 500 g | 2,5 kg | 500 g |
| Geometría | Bloque rectangular de 140 × 90 × 40 mm | Bloque rectangular de 300 × 110 × 75 mm | Pieza rectangular de 150 × 100 × 35 mm |
| Cierre | Sello térmico bajo vacío | Sello térmico bajo vacío | Sello térmico |
| Codificación | Lote, fecha de elaboración, vencimiento y hora, con inkjet sobre la bolsa | Igual que Q1, más etiqueta de peso | Igual que Q1 |
| Empaque secundario | Caja de cartón encerado de 18 bolsas (3 capas de 6) · 400 × 300 × 140 mm · ≈ 9,3 kg | Caja de 4 bloques (2 capas de 2) · 320 × 240 × 165 mm · ≈ 10,3 kg | Caja rígida de 12 bolsas (2 capas de 6 con separador) · 310 × 310 × 90 mm · ≈ 6,3 kg |
| Pallet (1.200 × 1.000 mm) | Patrón P4: 9 cajas por capa × 8 capas = 72 cajas (1.296 bolsas) · ≈ 690 kg · 1,27 m de alto | Patrón P5: 12 × 7 = 84 cajas (336 bloques) · ≈ 890 kg · 1,31 m | Patrón P6: 9 × 10 = 90 cajas (1.080 bolsas) · ≈ 590 kg · 1,05 m |

Los patrones de pallet son preliminares y se validarán en RobotStudio. Q1 y Q3 comparten el formato de 500 g en la empacadora; al pasar a Q2 se cambia el molde de termoformado de 2,5 kg (el juego de formato), la receta de vacío y sello, y la etiqueta.

### 8.6 Inspección y aseguramiento de calidad

La estrategia combina 2 puntos críticos de control (PCC) del plan HACCP, que se controlan de forma automática y al 100 %, controles en línea que el PLC usa para decidir, y análisis de laboratorio por lote. Ningún lote se despacha sin liberación positiva: el MES lo mantiene “retenido” hasta que calidad lo aprueba.

- PCC 1 — Pasteurización: temperatura y tiempo de retención registrados de forma continua; desvío automático con FDV-312 si no se cumple la consigna.

- PCC 2 — Detección de metales al 100 % después del empaque, con rechazo automático y verificación con patrones cada turno. Sensibilidad de referencia: bolsas de 500 g, 2,0 mm ferroso / 2,5 mm no ferroso / 3,0 mm acero inoxidable; bloques de 2,5 kg, 2,5 / 3,0 / 3,5 mm.

| Control | Dónde y cuándo | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción de leche: antibióticos, acidez, grasa y evaluación sensorial | Cada carrotanque o lote de leche | Conforme | Conforme en ambas corrientes | Conforme |
| Pasteurización | Continuo, con registro de temperatura y tiempo | 72 °C por 15 s | 72 °C por 15 s | 72 °C por 15 s |
| Temperatura y tiempo de coagulación | En línea, por lote | 35 °C; corte limpio en ≈ 45 min | Cuajo a 30 °C; calentamiento hasta 42–45 °C | 33 °C; corte limpio en ≈ 30 min |
| Acidez o pH del proceso | En línea y en laboratorio, por lote | pH del queso 6,2–6,5 | Mezcla a 48 °D; suero a 35–38 °D; pH de hilado 5,1–5,3 | pH del queso 6,3–6,6 |
| Humedad | Laboratorio, por lote | 54–56 % | 45–48 % | 65–70 % |
| Sal | Laboratorio o cálculo de dosificación, por lote | 1,8–2,0 % | 1,3–1,7 % | ≤ 0,5 % |
| Textura y apariencia | Muestreo por lote | Corte uniforme, cuerpo firme, sin sinéresis excesiva | Masa lisa, elástica, homogénea y con buen fundido | Textura tierna, superficie limpia y humedad característica |
| Contenido neto | Pesadora dinámica al 100 % | 500 g (tolerancia de 15 g) | 2,5 kg (tolerancia de 37,5 g) | 500 g (tolerancia de 15 g) |
| Integridad del sello y del vacío | Visión al 100 % y prueba de fuga cada 30 min | Sí | Sí | Sí (solo sello) |
| Lote y vencimiento legibles | Visión con lectura de caracteres (OCR) al 100 % | Sí | Sí | Sí |
| Microbiología (coliformes, E. coli, S. aureus, Listeria, Salmonella) | Laboratorio, por lote | Dentro de la norma sanitaria | Dentro de la norma sanitaria | Dentro de la norma sanitaria; prioridad por su vida útil corta |
| Cadena de frío | Continuo en cámara y transporte; alarma si se sale del rango | 2–6 °C | 4–5 °C | 2–6 °C |
| Muestras de retención | 3 unidades por lote, evaluadas a la mitad y al final de la vida útil | Sí | Sí | Sí |

Las tolerancias de contenido neto siguen la tabla de deficiencias tolerables de la Recomendación OIML R 87, adoptada en Colombia para preempacados. Limpieza verificada: cada CIP registra temperatura, conductividad, tiempo y retorno, con inspección visual. En Q2 se exige hisopado ATP en la hiladora y en los moldes de bloque, donde la masa caliente se adhiere a zonas muertas.

### 8.7 Requerimientos de información y trazabilidad

Cada lote lleva un ID único con el formato receta-fecha-turno-consecutivo, por ejemplo Q1-261005-T1-03. Cada molde múltiple tiene una etiqueta RFID que lo asocia con su lote mientras pasa por prensa, escurrido y enfriamiento. Cada pallet lleva una etiqueta GS1-128 con SSCC, GTIN, lote y vencimiento. Con esto el MES arma la genealogía completa:

lote de leche del silo (y lote de leche ácida en Q2) → estandarización y pasteurización → tina de coagulación (lotes de CaCl₂ y cuajo) → corte y desuerado (suero medido) → salado (lote de sal) → prensa, hilador o escurrido (moldes RFID) → enfriamiento → empaque (bolsa y etiqueta) → caja → pallet (SSCC) → despacho (cliente y factura)

Así se puede rastrear un lote hacia atrás o hacia adelante en menos de 30 min, incluida la relación entre el producto, el suero generado, los equipos usados y los resultados de calidad.

| Dato | Origen | Destino (nivel ISA-95) | Para qué sirve |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de producción (referencia, cantidad, fecha) | SAP | MES (N3) | Programar los lotes |
| Receta de control con parámetros | MES | PLC (N1) vía SCADA (N2) | Ejecutar el lote con los valores correctos |
| Lotes de leche, leche ácida, CaCl₂, cuajo, sal y material de empaque | Silos, lectores de código de barras y estaciones de dosificación | MES | Genealogía y retiro del mercado |
| Cantidades realmente dosificadas | Celdas de carga y caudalímetros | PLC → MES → SAP | Consumos reales, balance y costo por lote |
| Temperatura, acidez, presión, nivel, caudal y par, cada 5 s | Instrumentos | Historian del SCADA | Registro de lote, PCC y análisis de desviaciones |
| Inicio y fin de fases, alarmas, eventos y acciones del operador con firma | PLC y HMI | SCADA → MES | Registro electrónico del lote |
| Fuerza y tiempo de prensado, volteos y posición de cada molde (RFID) | Prensa y robot sanitario | MES | Repetibilidad de Q1 y trazabilidad por molde |
| Temperatura, par y tiempo de hilado | Q-328 | Historian → MES | Repetibilidad de Q2 |
| Resultados de laboratorio | Laboratorio | MES | Liberación positiva |
| Unidades producidas y rechazadas por causa | Empacadora y estación de inspección | MES | OEE y calidad |
| Suero generado y su destino | Caudalímetro del tanque de suero | MES → SAP | Balance de masa y trazabilidad del subproducto |
| Cajas y pallets (SSCC) | Celda robotizada y etiquetadora | MES → SAP | Inventario y despacho |
| Liberación de calidad | MES | SAP | Pasar el stock de “retenido” a “disponible” |

### 8.8 Interacción con la celda robotizada

La robotización se concentra en la manipulación higiénica y repetitiva de moldes y bloques, el encajonado y el paletizado. La receta activa define la herramienta, los puntos de toma, la orientación, la caja destino y el patrón de pallet.

Composición de la celda:

- 1 robot sanitario de 6 ejes (carga ≥ 20 kg, grado de protección IP69K) para cargar, voltear y descargar moldes múltiples de 10 kg, con herramienta lavable, detección de pieza y lector RFID.

- 1 robot de 4 ejes para encajonado y paletizado, con cambiador automático de herramienta y 2 estaciones de pallet.

- Transportadores de acumulación, formadora de cajas, envolvedora y etiquetadora de pallets GS1.

- Seguridad: resguardos, puertas con enclavamiento, cortinas de luz o escáneres, paradas de emergencia y evaluación de riesgos según ISO 10218 e ISO 13849 (nivel de desempeño PL d).

| Aspecto | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramienta de manipulación | Pinza sanitaria para molde múltiple y bloque prensado | Pinza de apoyo completo para molde con 4 bloques fríos | Bandeja de apoyo para molde, sin comprimir la cuajada |
| Movimientos por minuto (robot sanitario) | 4 | 3 | 4, más lentos para no dañar la pieza |
| Caja destino | Caja de 18 bolsas (3 capas de 6) | Caja de 4 bloques (2 capas de 2) | Caja rígida de 12 bolsas (2 capas con separador) |
| Herramienta de paletizado | Ventosa de área para cajas de 9,3 kg | Pinza lateral para cajas de 10,3 kg | Ventosa de área suave para cajas de 6,3 kg |
| Patrón de pallet | P4: 9 × 8 capas | P5: 12 × 7 capas | P6: 9 × 10 capas |
| Ritmo del paletizador | 160 cajas/h | 240 cajas/h | 240 cajas/h |

Señales entre el PLC y los robots (EtherNet/IP):

- Del PLC al robot: código de receta y formato (Q1, Q2 o Q3), ID del lote activo, orden de inicio y parada, molde o caja disponible, fase activa, confirmación de limpieza y zona segura habilitada.

- Del robot al PLC: herramienta instalada (confirmación), estado (listo, en ciclo, en falla), ID RFID del molde, pieza tomada o colocada, caja o pallet completo y alarmas. La señal de pallet completo dispara la etiqueta SSCC y el registro del pallet en el MES.

Cambio de receta en la celda: el PLC envía el nuevo formato y el robot termina el lote en curso (el pallet incompleto se cierra y se etiqueta con su lote). Los moldes del producto anterior se retiran al lavado y el robot cambia su herramienta de forma automática en ≈ 2 min. Luego valida por RFID que los moldes cargados correspondan a la nueva receta antes de habilitarla.

### 8.9 Indicadores de desempeño por receta

| KPI | Cómo se calcula | Q1 campesino | Q2 doble crema | Q3 cuajada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEE de la empacadora | Disponibilidad × rendimiento × calidad | ≥ 75 % | ≥ 75 % | ≥ 75 % |
| Rendimiento de producto | kg de producto / kg de leche | 0,125 | 0,105 | 0,170 |
| Merma de proceso | (producto teórico − real) / teórico | ≤ 2 % | ≤ 2 % | ≤ 2,5 % (producto frágil) |
| Pérdida de grasa en el suero | Grasa en el suero (medida por lote) | ≤ 0,30 % | ≤ 0,40 % | ≤ 0,30 % |
| Desvío de humedad | Humedad real − objetivo | ± 1,5 puntos | ± 1,0 punto | ± 2,0 puntos |
| Lotes conformes a la primera | Lotes liberados sin reproceso / lotes totales | ≥ 97 % | ≥ 96 % | ≥ 97 % |
| Rechazo en inspección | Unidades rechazadas / unidades empacadas | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Tiempo de cambio de receta | Último producto bueno → primero bueno de la siguiente receta | Ver 8.10 | Ver 8.10 | Ver 8.10 |
| Ocupación de equipos por lote | Horas-equipo por lote | Tina 3,4 h · prensa 1,6 h | Tina 2,9 h · hiladora 1,2 h | Tina 2,4 h · escurrido 1,5 h |
| Suero por lote | Caudalímetro del tanque de suero | ≈ 8.750 kg + 1.000 kg de agua de lavado | ≈ 8.970 kg | ≈ 8.300 kg |
| Cumplimiento del plan | Unidades producidas / programadas | ≥ 98 % | ≥ 98 % | ≥ 98 % |
| Tiempo de trazabilidad | Consulta de genealogía en el MES | < 30 min | < 30 min | < 30 min |

A nivel de línea se suman la utilización de tinas (≈ 38 %), prensa, hiladora, mesas de escurrido y robot sanitario (≈ 60 %), el throughput (kg/h), la producción por turno y los consumos de agua, vapor, frío, aire y energía por tonelada.

### 8.10 Cómo se producen las 3 recetas en la misma línea

La línea fabrica las 3 recetas porque el equipo físico es compartido y lo que cambia de receta a receta lo decide el software, siguiendo ISA-88. Cambian la ruta (prensa, hiladora o escurrido), los parámetros (acidez, temperaturas, tiempos, salado), las fases activas (ajustar acidez, lavar, prensar, hilar) y el formato mecánico (moldes, liras, molde de la empacadora y herramienta del robot).

Rutas de las 3 recetas en la línea de quesos

Q1 y Q3 comparten el salado y el preprensado, pero solo Q1 pasa por la prensa; Q3 escurre por gravedad en la estación de moldeo. Q2 es la única receta que recibe leche ácida y pasa por el cocedor-hilador.

Los 6 mecanismos que lo hacen posible

- Recetas maestras y receta de control. El MES administra consignas, tolerancias, materiales y ruta de Q1, Q2 y Q3. Al programar un lote genera la receta de control con su ID y la descarga al PLC.

- Fases genéricas parametrizadas en el PLC. Transferir, pasteurizar, coagular, cortar, agitar, desuerar, salar, moldear, enfriar y empacar son fases reutilizables: una sola fase “Coagular” sirve a 35 °C, 30 °C o 33 °C. Ajustar acidez, lavar, prensar e hilar son fases opcionales con un bit de habilitación en la receta.

- Enrutamiento y asignación de equipos. La matriz de válvulas conecta preparación, tinas y desuerado. El PLC asigna a cada lote una tina libre, limpia y habilitada para esa receta y evita cruces entre producto, suero y soluciones de limpieza.

- Cambio de formato. La HMI guía el montaje de liras, moldes, guías de empaque, etiquetas y parámetros de vacío. Moldes y piezas de formato llevan RFID: la línea no arranca si detecta un formato equivocado.

- Cambio de herramienta robotizada. El código de receta selecciona la pinza, los puntos de toma, la orientación y el patrón de pallet (≈ 2 min).

- Limpieza según la transición y programación inteligente. El orden diario se elige para que los cambios sean los más cortos posibles, con atención especial a la hiladora de Q2 (tabla siguiente).

Matriz de cambios de producto

| Transición | Dónde | Qué se hace | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Q3 → Q1 | Tinas, mesa y moldes | Retiro de humedad residual, cambio de moldes de escurrido por moldes de prensa y carga de la receta de prensado | ≈ 20 min |
| Q1 → Q3 | Tinas, mesa y moldes | CIP corto, retiro de sal residual (la cuajada es casi sin sal) y montaje de moldes de escurrido | ≈ 45 min — se evita programando Q3 primero cada día |
| Q1 o Q3 → Q2 | Preparación, tina e hiladora | Enjuague de la tina, verificación de la acidez de la mezcla y montaje de la herramienta de bloque | ≈ 30 min |
| Q2 → Q1 o Q3 | Hiladora, mesa y ruta compartida | Retiro de masa adherida, CIP reforzado de la hiladora y hisopado ATP aprobado | ≈ 75 min — se evita programando Q2 al final del día |
| Q1 ↔ Q3 | Empacadora | Mismo formato de 500 g: cambio de receta de sello (vacío o termosellado) y etiqueta | ≈ 10 min |
| 500 g ↔ 2,5 kg | Empacadora | Cambio del molde de termoformado, receta de vacío y etiqueta; prueba de primera pieza | ≈ 30 min |
| Cualquier receta → otra | Celda robotizada | Cierre del pallet en curso, cambio automático de herramienta y carga del patrón | ≈ 2 min |
| Fin del día | Línea completa | CIP de los equipos usados, liberación sanitaria y cierre electrónico de los lotes | ≈ 90 min |

Día tipo de la línea (2 turnos de 06:00 a 22:00; la leche ácida y el enfriamiento de Q2 siguen de noche en automático)

| Hora | Tinas Q-321 a Q-323 | Prensa, hiladora y escurrido | Empacadora Q-332 y celda |
| --- | --- | --- | --- |
| 05:30 | El MES lanza la estandarización del 1.er lote; la leche ácida de Q2 fermenta en Q-313 desde las 20:00 del día anterior | — | — |
| 06:00–08:25 | Q3, lote 1, en Q-321 | — | 06:15–07:30: Q2 del día anterior (832 bloques enfriados en la cámara durante la noche), con el formato de 2,5 kg montado la noche anterior |
| 06:30 y 07:30 | Q1, lotes 1 y 2, en Q-322 y Q-323 | — | 07:30–08:00: cambio de formato a 500 g |
| 08:25–10:00 | Cambio Q3 → Q1 en Q-321 (≈ 20 min) y Q1, lote 3, a las 09:00 | Escurrido de Q3 por gravedad (08:30–10:00), con 2 volteos | — |
| 10:00–14:45 | — | Prensa: Q1, lotes 1, 2 y 3 (≈ 1,6 h cada uno) | Q3: túnel de 10:00 a 12:00 y empaque de 12:00 a 13:40 |
| 13:00 y 14:15 | Q2, lotes 1 y 2, en Q-322 y Q-323 (mezcla a 48 °D) | — | 14:35–18:30: Q1 (después de 3 h de túnel) |
| 15:20–18:00 | — | Hiladora: Q2, lote 1 (15:20–16:30) y lote 2 (16:40–17:50); moldeo en caliente, enfriamiento en agua y paso a la cámara para la noche | — |
| 18:30–20:30 | CIP de las tinas | CIP reforzado de la hiladora con ATP; CIP de prensa y mesas | Cambio de formato a 2,5 kg para mañana y limpieza de la empacadora |
| 20:00 | Preparación de la leche ácida de mañana en Q-313: pasteurizar, inocular y fermentar 16 h a 30 °C | — | — |

Los productos se empacan en bloques que no se solapan, así que un solo robot paletizador basta. Su segunda estación permite cerrar el pallet incompleto de una receta mientras empieza la siguiente. El robot sanitario trabaja casi todo el día: moldes de Q3 en la mañana, prensa de Q1 al mediodía y moldes de Q2 en la tarde.

Por qué este orden: (1) Q3 va primero porque la cuajada es fresca y casi sin sal: se elabora y despacha primero, y no hay que retirar sal residual de los equipos. (2) Q1 va después porque pasar de Q3 a Q1 solo exige cambiar moldes. (3) Q2 va al final porque la hiladora necesita CIP reforzado; si fuera primero habría que limpiar a fondo antes de Q1 o Q3. Además, su leche ácida madura durante la mañana y su enfriamiento de 12 h coincide con la noche. (4) La empacadora arranca con el Q2 del día anterior aprovechando el formato de 2,5 kg montado la noche previa.

## 9. Especificación detallada de la línea de leche UHT y bebidas lácteas

La línea de UHT y bebidas recibe ≈ 88.400 L/día de leche y entrega ≈ 91.250 kg/día de producto en 3 recetas: 49.500 envases de 1 L de U1 leche entera, 24.750 envases de 1 L de U2 leche deslactosada y 70.700 envases de 200 mL de U3 bebida achocolatada. Combina preparación por lotes (tanques de 15.000 L) con tratamiento térmico continuo (esterilización UHT) y llenado aséptico discreto. Las 3 recetas comparten la preparación, el tren UHT, los tanques asépticos, la inspección, el robot de paletizado y la bodega de cuarentena. Cada una activa además lo que solo ella necesita: hidrólisis con lactasa (U2), y mezcla de polvos y llenadora de 200 mL (U3).

Los valores son parámetros de diseño típicos de la industria láctea para el caso académico. Se validarán con la visita industrial, las fichas técnicas, la normativa sanitaria aplicable y el modelo de simulación.

Equipos de la línea y su uso por receta

| Tag | Equipo | Dato de diseño | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-411 y L-412 | Tanques de preparación y estandarización con agitador y celdas de carga | 15.000 L cada uno | Sí | Sí, estandariza a 1,5 % de grasa y envía a hidrólisis | Sí, recibe los polvos |
| L-413 y L-414 | Tanques de hidrólisis con lactasa, aislados y encamisados | 15.000 L cada uno; 4–6 °C | No | Sí | No |
| L-415 | Mezclador de polvos de alto cizallamiento al vacío | Incorpora hasta 3.000 kg/h de polvos | No | No | Sí |
| L-421 | Esterilizador UHT indirecto tubular con homogeneizador de 2 etapas, tubo de retención y válvula de desvío | 10.000 L/h a 140 °C por 4 s · 8.000 L/h a 142 °C por 5 s | Sí | Sí | Sí, a 8.000 L/h |
| L-422 y L-423 | Tanques asépticos (buffer estéril) con aire estéril a sobrepresión | 30.000 L cada uno | Sí | Sí | Sí, con agitación continua |
| L-431 | Llenadora aséptica de envases de cartón de 1 L con tapa rosca | 8.000 envases/h | Sí | Sí | No |
| L-432 | Llenadora aséptica de envases de 200 mL con aplicador de pitillo | 24.000 envases/h | No | No | Sí |
| L-433 | Encajonadora envolvente (1 L, 12 por caja) y empacadora termoencogible (200 mL, 24 por paquete) | 700 cajas/h · 1.000 paquetes/h | Sí | Sí | Sí, termoencogible |
| L-434 | Estación de inspección: pesadora dinámica, visión de pitillo y fecha, control de sellos | Una a la salida de cada llenadora | Sí | Sí | Sí |
| L-441 | Celda robotizada de paletizado con 2 estaciones y envolvedora | Hasta 900 ciclos/h | Sí | Sí | Sí |
| L-451 | Bodega de cuarentena a temperatura ambiente | ≈ 620 pallets (6 días de producción) | Sí | Sí | Sí |
| CIP-400 | Estación CIP, incluida la limpieza intermedia (AIC) del UHT sin perder esterilidad | 3 circuitos simultáneos | Sí | Sí | Sí, con CIP completo después de U3 |

### 9.1 Ingredientes, formulación, cantidades y dosificación

Cada lote parte de 15.000 kg de leche o de mezcla en un tanque de preparación. Las 3 recetas difieren en la grasa de la leche base, en los ingredientes añadidos y en una etapa previa propia. U1 es leche entera estabilizada, U2 pasa por hidrólisis enzimática de la lactosa, y U3 lleva cacao, azúcar y un estabilizante que mantiene el cacao en suspensión.

U1 — Leche entera UHT (lote = 15.000 kg; producto = ≈ 14.850 kg)

| Ingrediente | Función | % | kg por lote | Cómo se dosifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leche estandarizada (3,0 % de grasa, 8,6 % de sólidos no grasos) | Base | 99,95 % | 14.992 | Caudalímetro másico FT-411 y celdas de carga WT-411; grasa ajustada en línea |
| Citrato de sodio | Estabiliza la leche frente al calor y reduce las incrustaciones en el UHT | 0,05 % | 7,5 | Kit pre-pesado con código de barras, disuelto en el tanque |

Composición final de U1: 3,0 % de grasa y ≈ 3,1 % de proteína. Un lote rinde ≈ 14.420 envases de 1 L (1,03 kg por envase), con un 1 % de merma.

U2 — Leche deslactosada semidescremada UHT (lote = 15.000 kg; producto = ≈ 14.850 kg)

| Ingrediente | Función | % | kg por lote | Cómo se dosifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leche estandarizada (1,5 % de grasa) | Base | 99,95 % | 14.992 | FT-411 y WT-413 al tanque de hidrólisis |
| Enzima lactasa líquida | Hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa | ≈ 0,05 % (dosis del proveedor) | ≈ 7,5 | Dosificador másico en el tanque de hidrólisis; lote escaneado |

La hidrólisis en frío baja la lactosa de ≈ 4,7 % a menos de 0,5 g por 100 mL, valor interno que se debe confrontar con la norma colombiana para leche deslactosada. Al quedar más azúcares reductores, U2 se dora más con el calor, así que su vida útil es menor. Un lote rinde ≈ 14.420 envases de 1 L.

U3 — Bebida láctea achocolatada UHT (lote = 15.000 kg de mezcla; producto = ≈ 14.850 kg)

| Ingrediente | Función | % | kg por lote | Cómo se dosifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leche estandarizada (1,5 % de grasa) | Base | 92,8 % | 13.917 | FT-411 y WT-412 |
| Azúcar | Dulzor | 6,0 % | 900 | Tolva con celda de carga hacia el mezclador L-415 |
| Cacao en polvo alcalinizado | Sabor y color | 1,2 % | 180 | Kit pre-pesado con código de barras al mezclador L-415 |
| Carragenina | Mantiene el cacao en suspensión | 0,02 % | 3 | Premezclada con el azúcar para evitar grumos |

Composición final de U3: ≈ 1,4 % de grasa, 6 % de azúcar añadido y ≈ 16,6 % de sólidos totales. Un lote rinde ≈ 71.000 envases de 200 mL (≈ 0,209 kg por envase).

### 9.2 Parámetros de receta, temperaturas y tiempos de procesamiento

Estos son los parámetros de la receta maestra de cada producto. El PLC los recibe del SCADA o del MES al iniciar el lote. La misma fase “Esterilizar” trabaja a 140 °C o a 142 °C y cambia el caudal para que el tubo de retención dé el tiempo de la receta.

| Parámetro (tolerancia) | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- |
| Grasa de estandarización | 3,0 % (±0,05) | 1,5 % (±0,05) | 1,5 % (±0,05) |
| Temperatura en la preparación | 4–6 °C | 4–6 °C en el tanque de hidrólisis | 60–65 °C para disolver los polvos |
| Dosificación especial | Citrato de sodio 0,05 % | Lactasa ≈ 0,05 % | 1.083 kg de polvos en el mezclador al vacío; hidratación de 20 min |
| Tiempo máximo en el tanque antes del UHT | 6 h | Hidrólisis de 14 h (12–18) hasta lactosa < 0,5 g/100 mL | 4 h después de la hidratación |
| Precalentamiento | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Homogeneización (1.ª y 2.ª etapa) | 200/50 bar | 200/50 bar | 200/50 bar (dispersa el cacao) |
| Esterilización (temperatura y retención) | 140 °C (−0/+2) · 4 s | 140 °C (−0/+2) · 4 s | 142 °C (−0/+2) · 5 s |
| Caudal del tren UHT | 10.000 L/h | 10.000 L/h | 8.000 L/h (para lograr 5 s en el mismo tubo) |
| Enfriamiento antes del tanque aséptico | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Agitación en el tanque aséptico | Intermitente | Intermitente | Continua (evita que el cacao se asiente) |
| Volumen nominal y objetivo de llenado | 1.000 mL · objetivo 1.008 mL | 1.000 mL · objetivo 1.008 mL | 200 mL · objetivo 202 mL |
| Esterilización del material de empaque | Peróxido de hidrógeno al 35 % a 70–80 °C | Igual | Igual |
| Cuarentena | 5–7 días, con incubación de muestras a 30 °C por 7 días | Igual | Igual |
| Almacenamiento y vida útil | Temperatura ambiente (≤ 30 °C) · 6 meses | Temperatura ambiente · 4 meses (por el oscurecimiento) | Temperatura ambiente · 6 meses |

Control de las variables críticas. La temperatura de esterilización (TT-421) y el caudal (FT-421) se registran cada segundo. Si la temperatura cae bajo la consigna, la válvula FDV-421 desvía el producto al tanque de balance y la planta pasa a “pérdida de esterilidad”: debe re-esterilizarse con agua a 140 °C (≈ 45 min) antes de volver a producir. Es el punto crítico de control. En U2, la lactosa residual es la condición de transición: el tanque de hidrólisis solo se libera al UHT con el análisis aprobado. En los tanques asépticos, el PLC mantiene la sobrepresión de aire estéril y bloquea el llenado si se pierde.

### 9.3 Secuencias de operación

Las 3 recetas usan el mismo procedimiento ISA-88 con fases habilitadas o deshabilitadas por la receta. La tabla muestra qué hace cada receta en cada paso y cuánto dura; “—” indica que la receta se salta ese paso.

| # | Paso (fase ISA-88) | Equipo | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir la orden y descargar la receta de control con su ID de lote | MES → SCADA → PLC | Sí | Sí | Sí |
| 2 | Verificar permisivos: planta UHT y tanque aséptico estériles, material de empaque y peróxido disponibles | PLC | Sí | Sí | Sí |
| 3 | Transferir y estandarizar la leche | L-411 / L-412 | 15.000 kg al 3,0 % · 45 min | 15.000 kg al 1,5 % hacia L-413 o L-414 · 45 min | 13.917 kg al 1,5 % · 45 min |
| 4 | Dosificar aditivos | L-411 a L-414 | Citrato de sodio · 10 min | Lactasa · 10 min | — |
| 5 | Hidrolizar la lactosa | L-413 / L-414 | — | 14 h a 4–6 °C con agitación intermitente | — |
| 6 | Incorporar polvos e hidratar | L-415 → L-411 / L-412 | — | — | 1.083 kg de polvos · 25 min de carga y 20 min de hidratación a 60–65 °C |
| 7 | Analizar y liberar el tanque hacia el UHT | Laboratorio / MES | Grasa y estabilidad térmica | Grasa y lactosa residual | Grasa, sólidos y viscosidad |
| 8 | Precalentar y homogeneizar | L-421 | 75 °C · 200/50 bar | 75 °C · 200/50 bar | 75 °C · 200/50 bar |
| 9 | Esterilizar | L-421 | 140 °C por 4 s · 1,5 h por lote | 140 °C por 4 s · 1,5 h por lote | 142 °C por 5 s · 1,9 h por lote |
| 10 | Enfriar y enviar al tanque aséptico | L-421 → L-422 / L-423 | A 25 °C | A 25 °C | A 25 °C, con agitación continua |
| 11 | Llenar asépticamente | L-431 / L-432 | 1 L · 8.000 envases/h | 1 L · 8.000 envases/h | 200 mL · 24.000 envases/h |
| 12 | Aplicar pitillo | L-432 | — | — | Sí |
| 13 | Inspeccionar y rechazar | L-434 | Volumen, tapa, sello y fecha | Volumen, tapa, sello y fecha | Volumen, pitillo, sello y fecha |
| 14 | Encajonar o termoencoger | L-433 | Caja de 12 | Caja de 12 | Paquete de 24 |
| 15 | Paletizar | L-441 | Patrón P7 | Patrón P7 | Patrón P8 |
| 16 | Cuarentena e incubación de muestras | L-451 / laboratorio | 5–7 días | 5–7 días | 5–7 días |
| 17 | Liberar por calidad y despachar | MES → SAP | Sí | Sí | Sí |
| 18 | Limpiar | CIP-400 | Limpieza intermedia (AIC) cada 8–10 h de producción | Igual | CIP completo de UHT y tanque aséptico al terminar |

Ocupación de equipos: el tren UHT produce ≈ 9,3 h al día (U1 5 h, U2 2,5 h y U3 1,8 h). Con la esterilización inicial, la limpieza intermedia, los cambios y el CIP final, queda ocupado ≈ 12,5 h de las 16 disponibles, es decir ≈ 78 %. La llenadora de 1 L trabaja ≈ 11,6 h (≈ 73 %) y la de 200 mL ≈ 3,7 h (≈ 23 %). Cada tanque de hidrólisis queda ocupado ≈ 17 h por lote (llenado, 14 h de hidrólisis, vaciado y CIP); los 2 tanques cubren los 1,7 lotes diarios de U2 con ≈ 61 % de uso. El cuello de botella de la línea es el tren UHT, seguido de la llenadora de 1 L.

### 9.4 Velocidades y capacidades de producción

La llenadora de 1 L atiende U1 y U2 casi sin parar durante los 2 turnos; los tanques asépticos de 30.000 L absorben la diferencia entre el ritmo del UHT (10.000 L/h) y el de la llenadora (≈ 6.400 L/h en promedio). La llenadora de 200 mL tiene holgura para crecer en bebidas.

| Indicador | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda diaria | 49.500 envases de 1 L (≈ 50.990 kg) | 24.750 envases de 1 L (≈ 25.490 kg) | 70.700 envases de 200 mL (≈ 14.780 kg) |
| Producto por lote | ≈ 14.850 kg ≈ 14.420 envases | ≈ 14.850 kg ≈ 14.420 envases | ≈ 14.850 kg ≈ 71.000 envases |
| Lotes por día | 3,4 | 1,7 | 1,0 |
| Leche consumida por día | ≈ 51.500 kg | ≈ 25.750 kg | ≈ 13.900 kg |
| Velocidad nominal de llenado | 8.000 envases/h (133/min) | 8.000 envases/h (133/min) | 24.000 envases/h (400/min) |
| Horas de llenado al día (con OEE del 80 %) | 7,7 h | 3,9 h | 3,7 h |
| Takt time (840 min disponibles) | 1,02 s por envase | 2,04 s por envase | 0,71 s por envase |
| Cajas o paquetes por hora al ritmo nominal · por día | 667 · 4.125 cajas | 667 · 2.063 cajas | 1.000 · 2.946 paquetes |
| Pallets por día | 57,3 | 28,6 | 16,4 |
| Tiempo de ciclo del lote (de la leche a la bodega) | ≈ 6 h, más 5–7 días de cuarentena | ≈ 20 h (incluye la hidrólisis), más cuarentena | ≈ 5 h, más cuarentena |

El total de leche es ≈ 91.150 kg/día (≈ 88.400 L), dentro de los 90.000 L/día asignados a la línea. Con ≈ 102 pallets al día y 5–7 días de cuarentena, la bodega L-451 necesita ≈ 620 posiciones de pallet: la cuarentena es un recurso que debe entrar en la simulación.

### 9.5 Envase: presentación, capacidad y geometría

| Atributo | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- |
| Envase primario | Envase aséptico de cartón multicapa (cartón, polietileno y aluminio) con tapa rosca | Igual que U1, con diseño gráfico distinto | Envase aséptico de cartón de 200 mL, formato delgado, con pitillo adherido |
| Contenido nominal | 1.000 mL | 1.000 mL | 200 mL |
| Geometría | Prisma de ≈ 95 × 64 × 166 mm | Igual que U1 | Prisma de ≈ 54 × 40 × 104 mm |
| Cierre | Sello transversal y tapa rosca | Igual que U1 | Sello transversal; orificio para el pitillo |
| Codificación | Lote, vencimiento, hora y línea con inkjet en la parte superior | Igual que U1 | Igual que U1 |
| Empaque secundario | Caja envolvente de 12 envases (3 × 4) · ≈ 290 × 260 × 170 mm · ≈ 12,7 kg | Igual que U1 | Paquete termoencogido de 24 (6 × 4) sobre bandeja · ≈ 245 × 220 × 110 mm · ≈ 5,1 kg |
| Pallet (1.200 × 1.000 mm) | Patrón P7: 12 cajas por capa × 6 capas = 72 cajas (864 envases) · ≈ 940 kg · 1,17 m de alto | Patrón P7, igual que U1 | Patrón P8: 20 paquetes por capa × 9 capas = 180 paquetes (4.320 envases) · ≈ 940 kg · 1,14 m |

Los patrones de pallet son preliminares y se validarán en RobotStudio. U1 y U2 comparten la llenadora y el formato: al cambiar de receta solo se empalma la bobina de material de empaque impresa con el otro diseño, sin parar ni perder la esterilidad. U3 tiene su propia llenadora.

### 9.6 Inspección y aseguramiento de calidad

La estrategia combina 2 puntos críticos de control (PCC) del plan HACCP, que se controlan de forma automática y al 100 %, controles en línea, análisis de laboratorio por lote e incubación de muestras durante la cuarentena. Ningún lote se despacha sin liberación positiva: el MES lo mantiene “en cuarentena” hasta que calidad aprueba la incubación.

- PCC 1 — Esterilización UHT: temperatura y tiempo de retención registrados cada segundo; desvío automático con FDV-421 y re-esterilización obligatoria si no se cumple la consigna.

- PCC 2 — Esterilidad del llenado aséptico: concentración y temperatura del peróxido de hidrógeno sobre el material de empaque, sobrepresión de aire estéril en la zona aséptica e integridad del sello.

| Control | Dónde y cuándo | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción de leche: estabilidad térmica (prueba de alcohol), antibióticos y esporas termorresistentes | Cada carrotanque o lote de leche | Conforme | Conforme | Conforme |
| Grasa | En línea al estandarizar y en laboratorio por lote | 3,0 % (±0,05) | 1,5 % (±0,05) | 1,5 % (±0,05) |
| Lactosa residual | Laboratorio, por tanque de hidrólisis, antes de liberar al UHT | — | < 0,5 g/100 mL | — |
| Sólidos totales y viscosidad | Laboratorio, por lote | — | — | ≈ 16,6 % · 15–30 mPa·s |
| Sedimentación del cacao | Prueba de estabilidad por lote a los 14 días | — | — | Sin sedimento visible |
| Esterilidad comercial | Incubación de muestras a 30 °C por 7 días, por lote | Sin envases hinchados; variación de pH ≤ 0,2 | Igual | Igual |
| Contenido neto | Pesadora dinámica al 100 % | 1.000 mL (tolerancia de 15 mL) | 1.000 mL (tolerancia de 15 mL) | 200 mL (tolerancia de 9 mL) |
| Integridad de sellos | Prueba de penetración de tinta o de conductividad cada 2 h | Sí | Sí | Sí |
| Pitillo presente | Visión al 100 % | — | — | Sí |
| Peróxido residual en el envase | Por turno | < 0,5 ppm | < 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Lote y vencimiento legibles | Visión con lectura de caracteres (OCR) al 100 % | Sí | Sí | Sí |
| Color (oscurecimiento por calor) | Por lote, con colorímetro | — | Dentro del patrón | — |
| Muestras de retención | Por lote, hasta el vencimiento | Sí | Sí | Sí |

Las tolerancias de contenido neto siguen la tabla de deficiencias tolerables de la Recomendación OIML R 87. Limpieza verificada: la limpieza intermedia (AIC) y el CIP registran temperatura, conductividad y tiempo. Después de U3 se exige CIP completo del UHT y del tanque aséptico antes de volver a leche blanca, porque los residuos de cacao son un defecto visible.

### 9.7 Requerimientos de información y trazabilidad

Cada lote lleva un ID único con el formato receta-fecha-turno-consecutivo, por ejemplo U2-261005-T1-01. Como el UHT y el llenado son continuos, el MES enlaza el lote de proceso (el tanque) con el lote de llenado por ventanas de tiempo: cada envase lleva impresa la hora y el minuto de llenado. Cada pallet lleva una etiqueta GS1-128 con SSCC, GTIN, lote y vencimiento. Con esto el MES arma la genealogía completa:

lote de leche del silo → tanque de preparación (lotes de citrato, cacao, azúcar y carragenina) → tanque de hidrólisis en U2 (lote de lactasa) → corrida UHT (número de esterilización y registro de temperatura) → tanque aséptico → llenadora (bobina de material de empaque, pitillos y peróxido) → caja o paquete → pallet (SSCC) → cuarentena → despacho (cliente y factura)

Así se puede rastrear un lote hacia atrás o hacia adelante en menos de 30 min y, ante un envase no estéril, acotar el retiro a la ventana de tiempo afectada en vez de a todo el día.

| Dato | Origen | Destino (nivel ISA-95) | Para qué sirve |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de producción (referencia, cantidad, fecha) | SAP | MES (N3) | Programar los lotes y la secuencia del UHT |
| Receta de control con parámetros | MES | PLC (N1) vía SCADA (N2) | Ejecutar el lote con los valores correctos |
| Lotes de aditivos, enzima, polvos y material de empaque | Lectores de código de barras en tanques, mezclador y llenadoras | MES | Genealogía y retiro del mercado |
| Cantidades realmente dosificadas | Celdas de carga y caudalímetros | PLC → MES → SAP | Consumos reales y costo por lote |
| Temperatura y caudal de esterilización cada segundo; resto de variables cada 5 s | Instrumentos | Historian del SCADA | Registro del PCC y análisis de desviaciones |
| Inicio y fin de fases, pérdidas de esterilidad, alarmas y acciones del operador con firma | PLC y HMI | SCADA → MES | Registro electrónico del lote |
| Lactosa residual y demás resultados de laboratorio | Laboratorio | MES | Liberar tanques al UHT y lotes al despacho |
| Ventanas de llenado (hora de inicio y fin por tanque aséptico) | Llenadoras | MES | Enlazar el lote de proceso con los envases |
| Unidades producidas y rechazadas por causa | Llenadoras y estación de inspección | MES | OEE y calidad |
| Consumos de vapor, agua, energía, peróxido y CIP por lote | Medidores | SCADA → MES | Costos e indicadores ambientales |
| Cajas, paquetes y pallets (SSCC) y su ubicación en cuarentena | Celda robotizada, etiquetadora y bodega | MES → SAP | Inventario, cuarentena y despacho |
| Resultado de la incubación y liberación de calidad | MES | SAP | Pasar el stock de “cuarentena” a “disponible” |

### 9.8 Interacción con la celda robotizada

En esta línea el encajonado lo hacen máquinas de empaque de alta velocidad (encajonadora envolvente y termoencogible), así que la robotización se concentra en el paletizado de las 3 recetas. La receta activa define la herramienta, cuántas cajas toma por movimiento y el patrón de pallet.

Composición de la celda:

- 1 robot paletizador de 4 ejes (carga ≥ 180 kg) con herramienta combinada (horquillas y ventosa de área) y 2 estaciones de pallet: una para la llenadora de 1 L y otra para la de 200 mL.

- Dispensador de pallets vacíos, transportadores de acumulación, envolvedora y etiquetadora de pallets GS1.

- Seguridad: cerco perimetral, cortinas de luz en la entrada y la salida de pallets, escáner láser de área, puertas con enclavamiento y paradas de emergencia, según ISO 10218 e ISO 13849 (PL d).

- Etapa posterior (valor agregado): robots móviles (AMR) que llevan los pallets a la bodega de cuarentena y despaletizado robotizado del material de empaque.

| Aspecto | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- |
| Encajonado | No aplica: lo hace la encajonadora envolvente L-433 | No aplica: L-433 | No aplica: empacadora termoencogible L-433 |
| Unidades por movimiento | 2 cajas (≈ 25 kg) | 2 cajas (≈ 25 kg) | 4 paquetes (≈ 20 kg) |
| Movimientos por minuto | ≈ 6 | ≈ 6 | ≈ 4 |
| Herramienta de paletizado | Herramienta combinada en modo horquilla | Herramienta combinada en modo horquilla | Herramienta combinada en modo ventosa |
| Patrón de pallet | P7: 12 × 6 capas | P7: 12 × 6 capas | P8: 20 × 9 capas |
| Ritmo del paletizador | 667 cajas/h | 667 cajas/h | 1.000 paquetes/h |

Señales entre el PLC y el robot (EtherNet/IP):

- Del PLC al robot: código de receta y formato (U1, U2 o U3), ID del lote y ventana de llenado activa, estación de destino, orden de inicio y parada, pallet vacío disponible y zona segura habilitada.

- Del robot al PLC: modo de herramienta activo (confirmación), estado (listo, en ciclo, en falla), cajas colocadas, capa completa, pallet completo y alarmas. La señal de pallet completo dispara la etiqueta SSCC y el registro del pallet en cuarentena en el MES.

Cambio de receta en la celda: al pasar de U1 a U2 cambia solo la etiqueta y el lote del pallet: el robot cierra el pallet en curso y abre uno nuevo en la misma estación. En la tarde, cuando corren al mismo tiempo la llenadora de 1 L (U2) y la de 200 mL (U3), el robot atiende sus 2 estaciones intercalando movimientos (≈ 580 ciclos/h en total, dentro de su capacidad de 900).

### 9.9 Indicadores de desempeño por receta

| KPI | Cómo se calcula | U1 entera | U2 deslactosada | U3 achocolatada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEE de la llenadora | Disponibilidad × rendimiento × calidad | ≥ 80 % | ≥ 80 % | ≥ 80 % |
| Rendimiento de producto | kg de producto / kg de leche | 0,99 | 0,99 | 1,07 (incluye azúcar y cacao) |
| Merma de proceso | (producto teórico − real) / teórico | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1,5 % |
| Envases defectuosos | Envases rechazados / envases llenados | ≤ 0,3 % | ≤ 0,3 % | ≤ 0,5 % (incluye pitillo) |
| Envases no estériles en incubación | Envases hinchados o con pH alterado / muestras incubadas | 0 (meta < 1 por 10.000) | 0 | 0 |
| Lotes conformes a la primera | Lotes liberados sin reproceso / lotes totales | ≥ 99 % | ≥ 98 % (incluye lactosa residual) | ≥ 98 % |
| Duración de la corrida UHT entre limpiezas | Horas de producción entre AIC o CIP | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ≥ 8 h |
| Tiempo de cambio de receta | Último envase bueno → primero bueno de la siguiente receta | Ver 9.10 | Ver 9.10 | Ver 9.10 |
| Ocupación de equipos por lote | Horas-equipo por lote | UHT 1,5 h | UHT 1,5 h · hidrólisis 17 h | UHT 1,9 h · mezclador 45 min |
| Cumplimiento del plan | Unidades producidas / programadas | ≥ 98 % | ≥ 98 % | ≥ 98 % |
| Tiempo de trazabilidad | Consulta de genealogía en el MES | < 30 min | < 30 min | < 30 min |

A nivel de línea se suman la utilización del tren UHT (≈ 78 %) y de las llenadoras, el porcentaje del día dedicado a esterilización y limpieza, la ocupación de la bodega de cuarentena, el throughput (L/h), la producción por turno y los consumos de agua, vapor, energía y peróxido por 1.000 L.

### 9.10 Cómo se producen las 3 recetas en la misma línea

La línea produce las 3 recetas porque el esterilizador UHT y los tanques asépticos son compartidos y lo que cambia de receta a receta lo decide el software, siguiendo ISA-88. Cambian la ruta (hidrólisis para U2, mezclador y llenadora de 200 mL para U3), los parámetros (grasa, temperatura y tiempo de esterilización, caudal), las fases activas (dosificar lactasa, hidrolizar, incorporar polvos, aplicar pitillo) y el material de empaque (bobina impresa de cada producto).

Rutas de las 3 recetas en la línea UHT

U1 y U3 van directo de la preparación al UHT; solo U2 pasa antes por los tanques de hidrólisis. Después de los tanques asépticos, U1 y U2 comparten la llenadora de 1 L, mientras U3 va a su propia llenadora de 200 mL.

Los 6 mecanismos que lo hacen posible

- Recetas maestras y receta de control. Cada producto tiene una receta maestra en el MES con sus parámetros (sección 9.2). Al programar un lote se crea una receta de control con su ID y se descarga al PLC.

- Fases genéricas parametrizadas en el PLC. Una sola fase “Esterilizar” sirve para 140 °C durante 4 s a 10.000 L/h o para 142 °C durante 5 s a 8.000 L/h; cambia el dato, no el programa. Las fases opcionales (Hidrolizar, Incorporar polvos, Aplicar pitillo) tienen un bit de habilitación en la receta.

- Enrutamiento y asignación de equipos. Una matriz de válvulas mix-proof conecta los tanques de preparación, los de hidrólisis y el UHT. El PLC asigna a cada lote un tanque libre, limpio y habilitado para esa receta, escoge el tanque aséptico de destino y la llenadora correcta, y bloquea las rutas que cruzarían producto estéril con producto sin esterilizar o con soluciones de limpieza.

- Cambio de material de empaque sin parar (U1 ↔ U2). La llenadora de 1 L empalma la bobina con el diseño del otro producto sin perder esterilidad; el lector de código de la bobina impide llenar U2 en un envase de U1.

- Patrón de paletizado por receta. El código de receta selecciona el modo de la herramienta (horquilla o ventosa), la estación y el patrón de pallet (sección 9.8).

- Limpieza según la transición y programación inteligente. El orden del día va de la leche blanca al chocolate para no tener que hacer CIP completo entre recetas, con una limpieza intermedia programada (tabla siguiente).

Matriz de cambios de producto

| Transición | Dónde | Qué se hace | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 → U2 | UHT y llenadora de 1 L | Empuje con agua estéril (la interfase va a recuperación), cambio automático de consignas y del tanque aséptico de destino; en la llenadora, empalme de la bobina impresa | ≈ 10 min |
| U2 → U1 | UHT | Igual que la anterior; se evita porque la interfase con lactasa pasaría a la leche entera | ≈ 10 min — se evita programando U1 primero |
| U1 o U2 → U3 | UHT | Limpieza intermedia (AIC) programada, cambio de consigna a 142 °C por 5 s y del caudal a 8.000 L/h; U3 va a la llenadora de 200 mL | ≈ 30 min |
| U3 → U1 o U2 | UHT y tanque aséptico | CIP completo y re-esterilización, por los residuos de cacao y color | ≈ 135 min — se evita: U3 siempre va al final |
| Arranque del día | UHT y llenadoras | Esterilización con agua a 140 °C | ≈ 45 min |
| Fin del día | Toda la línea | CIP completo | ≈ 90 min |
| Cualquier receta → otra | Celda robotizada | Cierre del pallet en curso, cambio de modo de la herramienta y carga del patrón | ≈ 2 min |

Día tipo de la línea (2 turnos de 06:00 a 22:00; la hidrólisis de U2 sigue de noche en automático)

| Hora | Preparación e hidrólisis | Tren UHT L-421 | Llenadoras L-431 y L-432 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04:30 | El MES lanza la preparación del 1.er lote de U1 en L-411 | — | — |
| 05:15–06:00 | — | Esterilización de la planta con agua a 140 °C | Esterilización de las llenadoras |
| 06:00–11:10 | Lotes 2 a 4 de U1, alternando L-411 y L-412 | U1: 3,4 lotes (≈ 51.500 kg) hacia el tanque aséptico L-422 | L-431: U1 desde las 06:15 (49.500 envases, ≈ 7,7 h) |
| 11:10–11:20 | — | Empuje con agua y cambio a U2 | — |
| 11:20–13:55 | U2 llega de L-413 y L-414, hidrolizada durante la noche | U2: 1,7 lotes (≈ 25.750 kg) hacia el tanque aséptico L-423 | L-431 sigue con U1 desde L-422 |
| 12:30–14:00 | Preparación de U3 en L-412: polvos e hidratación | — | 14:00: L-431 pasa a U2 desde L-423, con empalme de bobina (hasta ≈ 18:00) |
| 13:55–14:25 | — | Limpieza intermedia (AIC) y cambio de consigna a 142 °C por 5 s | — |
| 14:25–16:15 | — | U3: 1 lote hacia L-422 (ya vacío de U1, sin perder esterilidad) | L-432: U3 de 14:45 a 18:30 (70.700 envases) |
| 16:15–17:45 | — | CIP completo del UHT | — |
| 18:00–20:00 | Preparación de los lotes de U2 de mañana en L-413 y L-414 (hidrólisis de 14 h durante la noche) | — | 18:30–20:30: CIP de llenadoras y tanques asépticos |

Los tanques asépticos son la clave del día tipo: el UHT produce más rápido (10.000 L/h) de lo que la llenadora de 1 L consume (≈ 6.400 L/h). Por eso U1 se acumula en L-422 (≈ 18.600 L a las 11:10) mientras U2 se acumula en L-423, y la llenadora nunca se queda sin producto.

Por qué este orden: (1) U1 va primero porque es la leche blanca de mayor volumen y no deja interfase con lactasa. (2) U2 va segunda porque llega lista de la hidrólisis nocturna y comparte llenadora con U1 sin cambio mecánico. (3) U3 va al final porque el cacao obliga a un CIP completo antes de volver a leche blanca; al terminar en chocolate, ese CIP coincide con el CIP diario. (4) La limpieza intermedia se hace justo antes de U3, cuando el UHT lleva ≈ 8 h produciendo.

### Recetas y lotes de las 3 líneas

Se usan los 4 niveles de receta de ISA-88: general (empresa, independiente del equipo), de sitio (adaptada a la materia prima de Cajicá), maestra (por línea y equipo, con los parámetros de la sección 7.2 del informe principal y de las secciones 8.2 y 9.2 de este anexo) y de control (una por lote, con su ID y cantidad). En el PLC, cada receta maestra es una estructura de datos (UDT) que el SCADA o el MES descargan al iniciar el lote.

| Línea | Qué define un lote | Tamaño de lote | Lotes por día | Recetas maestras | Ejemplo de ID de lote |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Yogures | Un fermentador desde la inoculación hasta su vaciado | 10.000 kg de mezcla o leche | 2,6 (Y1) · 3,3 (Y2) · 1,3 (Y3) | Y1, Y2, Y3 | Y1-261005-T1-03 |
| 2 Quesos | Una tina desde el llenado hasta la descarga de la cuajada | 10.000 kg de leche o mezcla | 3 (Q1) · 2 (Q2) · 1 (Q3) | Q1, Q2, Q3 | Q2-261005-T2-01 |
| 3 UHT y bebidas | Un tanque de preparación; el llenado se enlaza por ventanas de tiempo | 15.000 kg de leche o mezcla | 3,4 (U1) · 1,7 (U2) · 1,0 (U3) | U1, U2, U3 | U2-261005-T1-01 |